Technický list

Specifikace výrobku: Tříkomorový septik k přečištění odpadní vody na první stupeň.

Materiál: Tvrzený ekopolymer

Síla materiálu: 5, 8, 15 mm

Výztuhy nádrže: vnitřní HT potrubí, vnitřní kovoplastové obruče po obvodu, vnější PP výztuhy na stropu septiku.

Součástí každého septiku je bezpečnostní pochozí kompozitní poklop.

Septiky jsou vyrobeny s průchodkami na nátok vody a bezpečnostní přepad.

Určení samonosných septiků dle hydrogeologických podmínek: Samonosné septiky jsou určeny do míst bez výskytu spodní vody a jílovitého podloží. Ukládají se na vyzrálou betonovou desku a obsyp se provádí přesetou zeminou bez ostrých předmětů, popř. štěrkopískem